Елегантний павербанк SWISSTEN із ємністю 60 000 мА·год (222 Вт·год) забезпечує високу вихідну потужність 65 Вт, підтримує швидке заряджання та виготовлений із негорючого матеріалу для максимальної безпеки. Упакований у фірмову коробку SWISSTEN.

Що можна заряджати:
Завдяки великій ємності та високій потужності павербанк дозволяє заряджати ноутбуки, планшети, смартфони та інші пристрої. Також передбачено режим низького струму для заряджання TWS-навушників, фітнес-браслетів і смарт-годинників. Для заряджання доступні 4 USB-A та 1 USB-C виходи. Завдяки технології SMART IC, яка визначає підключені пристрої та оптимізує їхнє заряджання, можна одночасно заряджати кілька гаджетів.

Швидке заряджання:
Павербанк підтримує широкий спектр форматів швидкого заряджання, зокрема:

- PowerDelivery 2.0 та 3.0

- Qualcomm Quick Charge 2.0 та 3.0

- Huawei FCP (Fast Charge Protocol)

- Huawei SCP (SuperCharge Protocol)

- Samsung AFC (Adaptive Fast Charging)

- Samsung 2A

- Apple 2.4A

Безпека:
Для максимальної безпеки корпус павербанка виготовлено з негорючого матеріалу ABS+PC. Додатковий функціональний захист забезпечує захист від:

- перенапруги,

- перевантаження,

- короткого замикання,

- перегріву,

- перезаряджання,

- глибокого розряду.
Батареї літій-полімерного типу забезпечують переваги порівняно з літій-іонними: більший ресурс циклів заряджання, менший ефект пам’яті та знижена вага.

Вбудований LED-ліхтарик:
На подорожах стане у пригоді інтегрований LED-ліхтарик із можливістю перемикання між двома режимами яскравості та SOS-режимом.

Характеристики:

- Ємність: 60 000 мА·год (3,7 В/222 Вт·год)

- Батарея: літій-полімер

- USB-A вихід 1: 4,5В DC 5A, 5В DC 4,5A, 5В DC 3A, 9В DC 2A, 12В DC 1,5A - 22,5Вт (QC2.0/QC3.0/Samsung AFC/Huawei FCP/Huawei SCP/Apple 2.4A/Samsung 2A/DCP 1.5A)

- USB-A вихід 2: 5В DC 3A, 9В DC 2A, 12В DC 1,5A - 18Вт (QC2.0/QC3.0/Samsung AFC/Huawei FCP/Apple 2.4A/Samsung 2A/DCP 1.5A)

- USB-A вихід 3 та 4: 5В DC 3A (Apple 2.4A/Samsung 2A/DCP 1.5A)

- USB-C вихід: 5В DC 3A, 9В DC 3A, 12В DC 3A, 15В DC 3A, 20В DC 3,25A (65Вт, PD 3.0, QC 3.0, Huawei SCP)

- microUSB вхід: 5В DC 2A, 9В DC 2A (QC 2.0)

- USB-C вхід: 5В DC 3A, 9В DC 3A, 12В DC 3A, 15В DC 3A, 20В DC 3,25A (65Вт, PD 2.0/PD 3.0/QC 2.0)

- Розміри: 135×82×82 мм

- Вага: 1260 г

- Матеріал: негорючий ABS+PC

- Захист: перенапруга, перевантаження, коротке замикання, перегрів, перезаряджання, глибокий розряд.