Бензиновий генератор XO GAS-04 — це справжня мобільна електростанція.

Об’єм паливного бака 4л. Генератор забезпечить тривалу роботу ваших пристроїв, освітлення в приміщенні, професійної або побутової техніки, тощо.

Наявний індикатор рівня палива допоможе відслідковувати час роботи генератора та забезпечувати його своєчасну дозаправку.

Кришка паливного бака на закрутці. Запобігає випадковому відкриттю та витіку бензину під час роботи.

Проста та зрозуміла панель керування:

- Зелений індикатор роботи генератора

- Жовтий індикатор низького рівня оливи

- Червоний індикатор несправності

- Кнопка захисту від перевантаження роз’єму постійного струму (DC)

- Кнопка захисту від перевантаження роз’єму змінного струму (розетка, AC)

- Два USB порти: 5В2.1А та 5В1А

- Один порт DC: 12В, 8.3А

- Одна розетка AC: 230В.

Режим енергозбереження. Перемикання GAS-04 з повної максимальної потужності на заощадливу роботу здійснюється за допомогою натискання кнопки ECO. Це дозволить зменшити споживання палива генератором, таким чином продовжити час його роботи.

Легке обслуговування:

- Заміна оливи. Перевірка рівня оливи здійснюється за допомогою щупа. Також наявна система сигналізації низького рівня оливи нагадає про її поповнення в резервуарі.

- Заміна повітряного фільтра. Фільтр забезпечує довговічну роботу карбюратора та двигуна, унеможливлює потрапляння бруду та пилу всередину. Доступ здійснюється через ревізійну кришку на двох гвинтах, що легко знімається.

Увага! Вихлопні гази двигуна містять окис вуглецю, тому суворо заборонено використовувати генератор у закритих приміщеннях та у приміщеннях з понаднормовою високою температурою.

Важливо! Перед експлуатацією генератора слід уважно прочитати інструкцію. В іншому випадку неправильне використання пристрою може призвести до скорочення терміну роботи генератора, його пошкодження, нести загрозу життю та здоров’ю людей та тварин.

Технічні характеристики двигуна:

- Тип: чотирьохтактний, верхньоклапанний

- Кількість циліндрів: одноциліндровий

- Тип охолодження: примусове повітряне

- Об’єм двигуна (см3): 79,8

- Діаметр*Хід (мм): 48,6*43,0

- Ступінь стиснення: 9,5:1

- Система запалювання: повний транзистор

- Запуск системи: початок віддачі

- Тип палива: бензин без свинцю

- Тип оливи: SE 10W -30

Технічні характеристики генератора:

- Частота: 50-60 Гц.

- Номінальна швидкість: 4800 об/хв

- Вихід постійного струму: 12В, 8.3А

- Об’єм паливного бака: 4.0л

- Ємність резервуару для оливи: 0.35л

- Номінальний діапазон напруги: 120-240 В

- Час безперервної роботи: 4 год (номінальна потужність)

- Номінальна потужність: 1.8 кВт.

- Макс. потужність: 2 кВт.

- Робоча температура довкілля: від -5 до +40 °C

- Шум, LPA*: 67 дБа/7м

- Вага нетто: 18 кг

*Рівень звукового тиску (LPA) вимірюється на відстані 7 м від пристрою. Перевірка відбувається в 4 напрямках від холостого ходу до повного навантаження. Значення шуму різне у різних середовищах.